| Room No: | {{room_no}} | YARD: | {{yard}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Room Name: | {{room_name}} | Hull No. : | {{hull_no}} |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = Required Input Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Condition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K: |  | K-value |  |  |  |  |  | V: |  |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Volume |  |  |  |  |  | : | {{volume}} |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | (W/M2K) |  |  |  |  |  | Cp: |  |  | Wh/Kg °C(0.279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Supply air temp. |  |  |  |  |  | : | {{s_air_tmp}} |  |  |  |  | °C |  |  |  | A: |  | Area(m2) |  |  |  |  |  | e = Kg/m3(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Outside temp. |  |  |  |  |  | : | {{out_temp}} |  |  |  |  | °C |  |  |  | To: |  | Outside temp |  |  |  |  |  | Ts : |  |  |  |  |  | Supply temp.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ti: |  | Inside temp |  |  |  |  |  | Q = W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | Others heat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Condition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = |  | (K x A x (To - Ti)) + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  | V x e x Cp x (Ti - Ts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = |  | (K x A x To) – (K x A x Ti) + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  | (V x e x Cp x Ti) – (V x e x Cp x Ts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ti | = |  | (K x A x To) + (V x e x Cp x Ts) + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (V x e x Cp) + (K x A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (For heat transferred through wall/back) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A(Area, M2); K; To; K x A x To; K x A. {{loop heat_transfer_table}}{{area_name}}; {{area}}; {{k}}; {{to}}; {{kato}}; {{ka}} {{endloop}}. TOTAL; {{total_kato}}; {{total_ka}}. |
| Others Heat; W; Remark. {{loop others_heat_table}} {{name}}; {{w}}; {{blank}}; {{remark}}; {{others}}{{endloop}}. TOTAL; {{total_w}}; {{total_blank}}; {{total_remark}}. |
|  |  |  |  | * Value = V x e x Cp x Ts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | {{value_vecpts}} |  | X 1.2 x 0.279 x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {{value_vecpts_2}} |  |  |  | = |  | {{result_1}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/h) |  | X (Wh/Kg °C) x (Kg/m3) x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * Value = V x e x Cp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | {{value_vecp}} |  | X 1.2 x 0.279 x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | {{result_2}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/h) |  | X (Wh/Kg °C) x (Kg/m3) x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ti | = |  | (K x A To) + (V x e x Cp x Ts) + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (V x e x Cp) + (K x A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = |  |  |  | {{kato}} |  |  |  | + |  | {{vecpts}} |  |  |  | + |  |  |  | {{others}} |  | = |  | {{result_3}} |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {{vecp}} |  | + |  |  |  | {{ka}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. Inside temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | {{inside_temp}} |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  | D. Required inside temperature |  |  |  |  |  |  |  | = |  | {{req_inside_temp}} |  |  |  | °C |  |  |  |  |  | Result = |  |  | {{total_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |